Запрос:

Как подготовиться к визиту пожарного надзора

Источник: Приказ МЧС России от 9 февраля 2022 г. N 78 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора".

Общая информация:

Некоторые рекомендации по подготовке к визиту пожарного надзора в образовательную организацию:

Проверить назначение ответственного за пожарную безопасность. У него должно быть действующее удостоверение об обучении пожарно-техническому минимуму.

Провести инструктажи по пожарной безопасности для всех сотрудников. Новые педагоги, например, должны пройти инструктаж перед началом учебного года и расписаться в журнале безопасности.

Проверить огнетушители. Раз в 5 лет нужно проводить их перезарядку, а обслуживание — не реже раза в год. Все действия и паспорта изделий должны быть зафиксированы в журнале учёта огнетушителей.

Проверить планы эвакуации. Если в течение года в организации проходили перепланировки, появлялись новые кабинеты или пристройки, то нужно заказать новые планы эвакуации.

Проверить противопожарные двери. Нужно убедиться, что нет механических повреждений, не оборваны терморасширяющиеся ленты, исправен доводчик и запорный механизм.

Проверить кровлю и чердаки. Если в здании есть чердачные помещения, то пожарный инспектор обратит внимание на наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли. Нужно подготовить документы о проведении огнезащитной обработки и сертификат на использованные материалы.

Образовательное учреждение обязано иметь следующие документы:

Инструкцию о мерах пожарной безопасности. В ней должны быть подробно отражены порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и другие аспекты.

Распоряжения руководителя о назначении лиц, ответственных за проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, за пожарную безопасность и т. д..

Журналы учёта по внутренним проверкам пожарной безопасности.

Проверка пожарной безопасности может быть плановой и внезапной. К плановой проверке можно подготовиться заранее, так как в начале года на сайтах органов Госпожнадзора публикуют утверждённые графики ревизий. Внеплановая проверка проходит без предупреждения, но о ней должны уведомить за 24 часа.

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований). Применяется при организации образовательного процесса. Обратите внимание, при проведении культурно-массовых мероприятий используется другой проверочный лист.